FAI DA TE: MONTAGGIO SCARICO AFTERMARKET!

E’ innanzitutto un lavoro molto semplice che consiglio di fare a tutti e non far fare tutto al mekkaniko per due semplici motivi:

- si impara a conoscere (e viziare hehe) la propria bella….

- La massima soddisfazione nel riuscire a fare un ottimo lavoro con le proprie manine…..non ha prezzo!

Ora iniziamo con i lavori di smontaggio dello scarico di serie:

- fornirsi di brugole di varie misure, chiavi inglesi (e a “cicchetto” per fare meno fatica), guanti isolanti (per non scottarsi le mani), svitol e chiavi a tubo……io personalmente non ho utilizzato il cavalletto centrale, ma sicuramente si lavora meglio con!

- Smontare il puntale svitando le 4 viti a brugola, ottenendo questo risultato:

- Ora la parte che ha messo in crisi molti utenti……togliere la sonda lambda…….

Per prima cosa ho acceso la moto finche’ i collettori non si sono scaldati ben bene (5-6min)

Una volta ben caldo, infilarsi i guanti e prendere la chiave inglese della giusta misura (io ho usato quella regolabile quindi non so la misura esatta)……scaldandosi, la sonda solo all’inizio fa’ resistenza, poi si svita come niente….

- svitare le 4 viti che tengono la pedana di dx (nn serve smontare la pompa del freno)

tenere la pedana sollevata come in foto (qua e’ stato usato uno spago x tenerla su) in modo da avere le viti che tengono la marmitta a vista.

- Bisogna poi svitare il dado che tiene la marmitta sul lato della catena con una chiave a tubo (a cicchetto e’ meglio)

- Svitare poi le due viti della marmitta dall’altro lato sempre con una chiave a tubo…

Allentare la fascetta che collega il terminale ai collettori…

7-Ora la marmitta e’ smontata e bisogna sfilarla dal collettore facendola ruotare (alcuni hanno svitato i collettori, ma non e’ stato necessario) e uala’:

8- procedere al montaggio dello scarico aftermarket secondo le istruzioni della casa produttrice:

nel mio caso ho infilato il terminale nel collettore (non stringere ancora la fascetta), poi mettere la fascetta del terminale su quest’ultimo e stringerlo alla staffa nuova (nella confezione) e poi stringere la fascetta che collega lo scarico ai collettori….

Montare il puntale et Uala’: